ICS

DB6109

安康市地方标准

DB 6109/ XXXXX—XXXX

移民搬迁新区规范

Specification for new community of immigration relocation

（征求意见稿）

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

安康市市场监督管理局   发布

目    录

前言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	2

5 新区建设	3

5.1 建设原则	3

5.2 选址与规划	3

5.3 集中安置	4

6 安置房建设	5

6.1 基本要求	5

6.2 建筑	6

6.3 设备	6

6.4 装修与设施	6

6.5 施工和验收	6

7 公共设施建设	6

7.1 基本原则	6

7.2 选址	7

7.3 服务设施	7

7.4 基础设施	10

8 新区治理	13

8.1  治理体系	13

8.2  服务分工	13

8.3  党组织建设	13

8.4  保障机制	13

9 产业与就业	13

9.1 制定产业规划	13

9.2 建设产业园区	13

9.3 配建社区工厂	14

9.4 技能培训	14

9.5 精准就业	14

10 乡风文明	15

11 检查与考核	15

11.1 检查	15

11.2 考核	15

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室提出并归口。

本标准主要起草单位：白河县市场监督管理局、白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室、白河县住建局。

本标准主要起草人：蔡成礼、罗涛、陈兴波、王启安。

本标准首次发布。

移民搬迁新区规范

- 范围

本标准规定了移民搬迁新区（以下简称新区）的总体要求、新区建设、安置房建设、公共设施建设、新区治理、产业与就业、乡风文明及检查与考核。

本标准适用于扶贫搬迁、避灾搬迁等移民安置新社区。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 14848  地下水质量标准

GB 18918  城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 50028  城镇燃气设计规范

GB 50053  10kV及以下变电所设计规范

CJJ 124  镇（乡）村排水工程技术规程

DBJ/T 61-61-2011  陕西省保障性住房建设标准

DBJ/T 61-66-2011  陕南地区移民搬迁公共设施建设标准

DBJ61/T 129-2017  陕西省移民（脱贫）搬迁集中安置建设规划及建筑设计技术导则

DBJ61/T 130-2017  陕西省移民（脱贫）搬迁公共设施建设技术导则

DB6109/T 271-2018  美丽乡村党建工作规范

陕政发〔2011〕49号  《陕南地区移民搬迁安置总体规划（2011—2020年）》

- 术语和定义

DBJ61/T 129、DBJ61/T 130界定的术语和定义以及下列术语和定义适用于本标准。

移民搬迁新区   new community of immigration relocation

以中心集镇和移民搬迁集中安置点为依托，按照聚居人口适度、服务半径设置合理、资源配置有效、功能相对齐全、有利于统筹城乡发展要求，由县（区）人民政府按程序审批设立的自治组织。

扶贫搬迁  immigration for poverty alleviation

建档立卡贫困户中需易地搬迁的农村人口。

- 避灾搬迁  immigration for disaster avoidance

生活在工程措施难以有效消除灾害隐患的地质灾害隐患点、山洪灾害频发和采煤塌陷区农村人口。

- 安置房  residential building

供家庭居住使用的建筑。

〔DBJ61/T 129-2017，术语2.0.4〕

- 公共设施  public facilities

- 为居民提供公共服务的服务设施和基础设施。

- 〔DBJ61/T 130-2017，术语2.0.1〕

- 集中安置  centralized resettlement

由政府统一规划的，以城镇安置、建立移民新村和小村并大村移民安置模式为主的搬迁户安置方式。

- 分散安置  scattered  resettlement

- 搬迁户自主选择在通水、电、讯、水泥路，避开基本农田，无地灾洪灾威胁的地方联建房屋、购买安全有保障的水泥房进行梯次搬迁、投亲靠友或举家外迁等安置方式。

统规统建  unified planning and construction

由镇政府统一规划，统一建设的新区建设模式。

统规代建  unified planning and agent construction

由镇政府统一规划，委托有资质、有实力的建设企业代为建设的新区建设模式。

- 总体要求

- 4.1  新区建设应着眼“四化同步”、城乡一体，实现移民搬迁、城乡治理、新型城镇化、美丽乡村建设和生态治理一举多赢协同推进。

- 4.2  以“建设新环境、新服务、新产业、新民风、新生活”为目标，新区应“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，助推乡村振兴。

- 4.3  新区应坚持党建引领、群众主体、分类施策、示范先行的原则，完善新区配套设施、建章立制、就业安置、权益保障。

- 4.4  搬迁移民安置应建立市、县（区）、镇（街）三级领导齐抓，党委、政府和国土部门领导共抓、主要领导和分管领导同抓的领导包抓机制。

- 4.5  应优化集中安置新区布局，坚持靠城、靠镇、靠园区布局、利用闲置低效国有或集体建设用地建设集中安置点。

- 4.6  严格界定搬迁范围，要将搬迁范围严格限定在《陕南地区移民搬迁安置总体规划（2011—2020年）》规定的六种范围之内。

- 新区建设

  - 建设原则

- 5.1.1  脱贫导向

新区建设应与就业脱贫相衔接，新区周边的产业项目优先向新区布局，把新区建设与搬迁户就业、后续产业发展，以及医疗教育、民生兜底等脱贫保障政策统筹谋划、同步安排、整体联动。

- 5.1.2  科学选址

新区选址应做到“四避开”，即避开地质灾害易发区、洪涝灾害威胁区、生态保护区和永久基本农田；做到“四靠近”，即靠近城镇、中心村、产业园区或旅游景区；实现增收有保障、基础配套强、公共服务好。

- 5.1.3  有序集中

新区应重点在城镇规划区内选址建设，依托工业园区、旅游景区、旅游服务区的产业支撑布局新区。合理确定新区建设规模，促进人口聚居、要素聚合、产业聚集。

- 5.1.4  统筹衔接

新区选址建设应有效衔接县域“十三五”经济社会发展总体规划、城乡建设规划、脱贫攻坚规划和其他各类专项规划，优化布局、完善配套服务、提升集聚带头作用。

  - 选址与规划

5.2.1  选址

5.2.1.1  安全性

严格做好地质、洪涝灾害评估和环境影响评价等前期工作，选择远离容易发生滑坡、山洪等地质灾害的危险地段。

5.2.1.2  便利性

应靠近城镇、中心村、园区景区和已建成的安置社区，并应能开辟出适量可耕种的菜地，保障居民衣、食、住、行、就业、教育等基本生活需求。

5.2.1.3  生态保护

选址应避开生态保护区和基本农田，严格生态和农田边界管控，把新区建设对生态环境和基本农田造成的负面影响降到最低程度。不应削山填河、破坏生态环境。

5.2.2  规划

5.2.2.1  由县级政府统一组织新区建设规划设计，县级民政、扶贫、财政、规划、住建、农业、林业、水利等部门协作，要按照项目建设管理规定，实施项目招投标和工程监理。

5.2.2.2  新区建设规划应符合DBJ61/T 129-2017第3条的要求。

  - 集中安置

5.3.1  安康市集中安置形式主要包括但不限于：集镇新区、中心村新区和新型农村新区，集中安置率应不低于80%。

5.3.2  优先在县（区）、镇（街）集中安置，建设集镇新区。城镇集中安置率应不低于60%。

5.3.3  依托中心村庄集中安置、建设中心村新区。

5.3.4  依托各类产业园区、旅游景区等产业基础较好的地区集中安置，建设新型农村新区。

    - 各类新区集中安置规模见表1。

- 集中安置规模

| 新区类型 | 新型农业新区 （小型） | 中心村新区 （中型） | 集镇新区 （大型） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安置户数 | 20～100 | 100～500 | 500以上 |

5.3.6  新区应达到集中安置规模标准，有条件扩大的，应根据实际情况，按照宜大则大的原则，尽量提高安置规模。

5.3.7  新区应配套较完善的公共设施，公共设施建设项目及要求见本标准第七章。

5.3.8  新区建设应采取统规统建或统规代建。

- 安置房建设

  - 基本要求

6.1.1  各镇（区）按照建档立卡贫困户建房需求确定搬迁对象建房计划，签订搬迁、宅基地腾退、就业脱贫协议的“三项协议”，明确房屋建设地址、建设方式、户型面积等内容。

6.1.2  安置房建设采取统规统建和统规代建两种建设方式。镇政府为建设责任主体，建设方式由镇政府根据具体情况确定。

6.1.3  易地扶贫搬迁的单人单户或五保集中安置房应纳入统规统建方式。

6.1.4  分散安置拆迁户的安置房建设应由镇政府按政策要求严格审核把关，督促进度。

6.1.5  安置房建设应落实五方责任主体，即项目建设单位、有资质的勘察单位、设计单位、中标施工单位、监理单位。五方责任主体应严格履行职责，确保安置房屋建设安全、快速推进。

6.1.6  安置房人均不超25㎡、最大户型不超120㎡。

  - 建筑

安置房建筑应符合DBJ/T 61-61-2011第4章要求。

  - 设备

安置房设备应符合DBJ/T 61-61-2011第5章要求。

  - 装修与设施

安置房的装修与设施应符合DBJ/T 61-61-2011第6章要求。

  - 施工和验收

安置房施工验收应符合DBJ/T 61-61-2011第7章要求。

- 公共设施建设

  - 基本原则

7.1.1  公共设施分为服务设施和基础设施。

7.1.2  服务设施包括但不限于：

- 行政管理；

- 教育机构；

- 文体科技；

- 医疗卫生；

- 商业金融；

- 社会福利；

- 自留地。

7.1.3  基础设施包括但不限于：

- 绿化；

- 道路；

- 给水；

- 排水；

- 电力；

- 信息；

- 燃气；

- 环卫；

- 防灾；

- 停车场。

7.1.4  新区规模按居住人口数量分为小型、中型、大型三级，见表2。

7.1.5  公共设施建设应符合新区相关上位规划的要求，遵循统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则。

- 新区规模分级（单位：人）

| 新区规模 | 小型 （新型农村新区） | 中型 （中心村新区） | 大型 （集镇新区） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住人口 | 100～500 | 500～2000 | 2000以上 |

  - 选址

7.2.1  公共设施选址应符合上位规划，并与土地利用规划相协调。

7.2.2  公共设施选址应避开有山洪、风口、滑坡、崩塌、泥石流等自然灾害隐患的地段；应避开有开采价值的地下资源开采区和地下采空区；应避开地下文物埋藏区和自然保护区。

7.2.3  公共设施选址应避免受到噪声、有害物质和电磁辐射等不利影响。

7.2.4  服务设施选址应结合安置新区的规模、气候、民族习俗和传统风貌等地方特点和条件，充分利用规划用地内有保留价值的河湖水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等。

7.2.5  服务设施选址应适应居民的活动规律，综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求，创造安全、卫生、方便、舒适和优美的生活环境。

7.2.6  基础设施选址应满足工程建设要求，宜选择交通便利、地势平坦、地质条件良好的地段。

  - 服务设施

- 7.3.1  项目配套

7.3.3.1  服务设施按其服务半径集中配置，同时应考虑与相邻新区服务设施的共享。

7.3.3.2  服务设施宜结合新区规模等实际情况，按照表3分析比较选定。

- 服务设施项目配置

| 类别 | 项目 | 新区规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型 | 中型 | 大型 |
| 行政 管理 | 新区服务中心（★） | ● | ● | ● |
|  | 法律咨询中心、村民调解室（★） | ● | ● | ● |
|  | 警务室（★） | ○ | ● | ● |
| 教育机构 | 小学（★） | ― | ○ | ● |
|  | 幼儿园（★） | ○ | ● | ● |
|  | 托儿所（★） | ● | ● | ● |
| 文体 科技 | 文化站（室）、青少年 及老年之家（★） | ○ | ● | ● |
|  | 科技站、农业生产服务中心 | ○ | ○ | ○ |
|  | 文化广场（★） | ○ | ● | ● |
|  | 游乐健身场所 | ○ | ● | ● |
|  | 运动场地（★） | ○ | ● | ● |
| 医疗 卫生 | 卫生所、村卫生室（★） | ○ | ● | ● |
|  | 门诊所、药店 | ○ | ○ | ○ |
| 商业 金融 | 日杂商店、小卖部、小超市 | ○ | ○ | ○ |
|  | 生产资料、建材商店 | ○ | ○ | ○ |
|  | 理发馆 | ○ | ○ | ○ |
|  | 综合服务站 | ○ | ● | ● |
|  | 农村信合（★） | ○ | ● | ● |
|  | 村邮站（★） | ○ | ● | ● |
|  | 手工艺品店、旅游纪念品店 | ○ | ○ | ○ |
| 社会 福利 | 养老服务站（★） | ○ | ● | ● |
|  | 自留菜地 | ○ | ○ | ○ |
| ●为必须配置，○为应配置，―为不设置，★为政府直接投资； 表列项目视不同安置点具体情况可以适当调整； 表中的同类设施中，配置了上一层级的可不设下一层级。 |  |  |  |  |

- 7.3.2  用地指标

服务设施用地占新区规划建设用地比例（%）应符合表4的规定。

- 服务设施规划用地指标

| 类别 | 用地指标 | 新区规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型 | 中型 | 大型 |
| 行政管理 | 占安置点规划用地比例（%） | 0.3～0.6 | 0.5～0.6 | 0.6～0.8 |
|  | 人均规划用地（㎡/人） | 0.4～0.8 | 0.6～0.8 | 0.8～1.0 |
| 教育机构 | 占安置点规划用地比例（%） | 0.5～0.8 | 0.6～0.9 | 0.8～1.0 |
|  | 人均规划用地（㎡/人） | 0.6～1.0 | 0.8～1.1 | 1.0～1.2 |
| 文体科技 | 占安置点规划用地比例（%） | 0.3～0.6 | 0.4～0.8 | 0.5～1.0 |
|  | 人均规划用地（㎡/人） | 0.4～0.8 | 0.5～1.0 | 0.6～1.2 |
| 医疗卫生 | 占安置点规划用地比例（%） | 0.2～0.6 | 0.3～0.8 | 0.4～1.0 |
|  | 人均规划用地（㎡/人） | 0.3～0.7 | 0.4～1.0 | 0.5～1.2 |
| 商业金融 | 占安置点规划用地比例（%） | 1.3～1.6 | 1.4～1.8 | 1.6～1.9 |
|  | 人均规划用地（㎡/人） | 1.6～2.0 | 1.8～2.2 | 2.0～2.4 |
| 社会福利 | 占安置点规划用地比例（%） | 0.2～0.3 | 0.2～0.4 | 0.3～0.5 |
|  | 人均规划用地（㎡/人） | 0.2～0.4 | 0.3～0.5 | 0.4～0.6 |
| 合计 | 占安置点规划用地比例（%） | 2.5～4.0 | 3.0～5.0 | 4.0～6.0 |
|  | 人均规划用地（㎡/人） | 3.0～5.0 | 4.0～6.0 | 5.0～7.0 |

- 7.3.3  规模控制

服务设施的建筑面积指标应符合表5的规定。

- 服务设施的建筑面积指标

| 类别 | 项目名称 | 人均建筑面积 （㎡/人） | 规模控制指标 （㎡/处） |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政管理 | 新区服务中心 | 0.20～0.40 | 200～800 |
|  | 法律咨询中心、村民调解室 |  |  |
|  | 警务室 |  |  |
| 教育机构 | 小学 | 10.70 | 1500～2000 |
|  | 幼儿园 | 9.00 | 900～1800 |
|  | 托儿所 | 7.00 | 840～1600 |
| 文体科技 | 文化站（室）、青少年 及老年之家 | 0.25 | 400～600 |
|  | 科技站、农业生产服务中心 | 0.15 | 100～200 |
|  | 文化广场 | 0.15 | 100～200 |
|  | 游乐健身场所 | 0.20 | 100～300 |
|  | 运动场地 | — | 800 |
| 医药卫生 | 卫生所、门诊所、村卫生室 | — | 100～200 |
|  | 药店 | — | 40～100 |
| 商业金融 | 日杂商店、小卖部、小超市 | — | 100～200 |
|  | 生产资料、建材商店 | — | 300～500 |
|  | 理发馆、浴室等 | — | 200～400 |
|  | 综合服务站 | — | 100～200 |
| 社会福利 | 农村信合 | 0.10～0.20 | 100～150 |
|  | 村邮站 | 0.10～0.20 | 50～50 |
|  | 手工艺品店、旅游纪念品店 | — | 50～150 |
|  | 养老服务站 | 0.02～0.05 | 50～100 |

  - 基础设施

- 7.4.1  绿化

7.4.1.1  绿化应坚持以人为本、生态优先、适地适树、密度合理的原则，以乡土树种为主，乔、 灌、花、草、藤合理配置，相对整体、适度彩花，且兼顾经济和景观效果。

7.4.1.2  主要道路、河流水系两侧绿化覆盖率不少于 70%。

7.4.1.3  应有效保护古树名木、生态公益林和绿化成果，古树名木应设置护栏、护林标志牌。

7.4.1.4  新区房屋的庭院、屋顶和围墙实现立体绿化和美化。

- 7.4.2  道路

7.4.2.1  应根据新区用地规模及居民的出行方式，选择安全、经济、便捷的道路系统。主干公路路面硬化率达 100%，能够满足公共交通运行。

7.4.2.2  新区内道路建设应根据地形地貌，因地制宜。

7.4.2.3  新区内道路技术等级分为主路、支路、宅间小路三级。道路系统配置应符合表6的规定。

- 道路系统配置

| 安置点规模 | 道路技术等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主路 | 支路 | 楼宇间小路 |
| 小型 | — | ○ | ● |
| 中型 | ○ | ● | ● |
| 大型 | ● | ● | ● |
| - ●为必须配置，○为应配置。 |  |  |  |

7.4.2.4  新区内道路边缘至建筑物、构筑物的最小距离应符合表7的规定。

- 道路边缘至建筑物、构筑物最小距离（m）

| 各级道路与建、构筑物关系 |  | 主路 | 支路 | 宅间小路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物面向道路 | 无出入口 | 3 | 3 | 2 |
|  | 有出入口 | 8 | 5 | 2.5 |
| 建筑物山墙面向道路 |  | 2 | 2 | 2 |
| 围墙面向道路 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| - 小区的边缘指小区建筑红线；支路、宅间小路的边缘指路侧带边线。当道路设有人行道时，其道路边缘指人行道路缘石边线。 |  |  |  |  |

7.4.2.6  新区道路建设、改建应满足消防通道要求。

7.4.2.7  合理配置照明路灯，路灯间距不大于 50m。路灯一般布置在村庄道路一侧、丁字路口、十字

路口等位置，主要采取单独架设、随杆架设和随山墙架设等方式。

- 7.4.3  给水

7.4.3.1  给水系统应满足新区居民生活生产用水需要，集中供水率应为90%。人均综合用水量指标宜按（120～260）L/人·d取值。

7.4.3.2  自建给水系统的水源应符合：

- 水量应充足，水质应符合本标准第7.4.3.3条的要求；

- 应便于实施水源卫生保护；

- 生活饮用水、取水、净水、输配水设施应做到安全、经济和具备施工条件；

- 应根据安置点周边实际情况选用地表水或地下水；

- 选择地表水作为水源时，其枯水期的保证率不得低于90%；选择地下水作为水源时，不得超量开采。

7.4.3.3  水源水质应符合下列要求：

- 采用地下水作为生活饮用水水源时，水质应符合GB/T 14848的要求；

- 采用地表水为生活饮用水水源时，水质应符合GB 3838的要求；

- 当水源水质不满足上述要求时，应采取必要的净化工艺，使处理后的水质符合GB 5749的要求。

- 7.4.4  排水

- 7.4.4.1  污水量宜按照用水量的75%～85%考虑，并结合当地用水习惯和用水条件等因素确定。

7.4.4.2  新区临近城镇时，排水应接入城镇排水管网；远离城镇时，应自建排水系统。

7.4.4.3  自建排水系统时，应至少配置1处污水集中处理设施。污水集中处理设施的规模应根据安置点污水量确定，位置应选在安置点的下游，靠近受纳水体或农田灌溉区。

7.4.4.4  粪便污水不得直接排入污水管网，排放前必须经化粪池处理，处理后的熟污泥可用作农肥。化粪池建设应符合CJJ 124《镇（乡）村排水工程技术规程》要求。

7.4.4.5  生活污水排放应符合GB 18918《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求。

- 7.4.5  电力

7.4.5.1  新区内生产、生活用电可按人均年综合用电指标（1200～1800）kWh/人·a取值。

7.4.5.2  供电系统的建设应：

- 安全可靠、经济合理、技术先进，满足安置点内生产、生活用电的需要；

- 靠近负荷中心、便于进出线、交通运输方便；

- 重要工程设施、医疗单位、用电大户和救灾中心应设专用线路供电，并应配置备用电源；

- 每个新区内应设置10/0.4kV变电所或配电设施，变电所设计应符合GB 50053的要求。

- 7.4.6  信息

7.4.6.1  广播、电视、电话、网络、邮政等公共通信设施齐全、信号通畅，线路架设规范、安全有序。

有条件的可采用管道下地敷设。

7.4.6.2  信息化水平适应生产生活需要，信息基础设施普及率为100%。

- 7.4.7  燃气

7.4.7.1  气源选择应结合安置点周边的实际情况。推广使用太阳能、电能、沼气、天然气、液化气等清洁能源。

7.4.7.2  燃气供应设施宜根据新区实际情况，按照表8选定配置。

- 燃气供应设施的配置

| 安置点规模 | 液化石油气储配站 | 液化石油气瓶装供应站 | 液化石油气气化站 | 液化天然气气化站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型 | — | ○ | ○ | — |
| 中型 | — | ● | ○ | ○ |
| 大型 | ○ | ● | ○ | ○ |
| - ●为必须配置，○为应配置，―为不需配置。 |  |  |  |  |

- 7.4.7.3  燃气站场占地面积应符合GB 50028的规定。

7.4.7.4  燃气站址应选在城镇边缘，站址应是地势平坦、开阔、不易积存易燃气体、液体的地段，并有良好的地质条件，不受洪水威胁的地段。

- 7.4.8  环卫

- 7.4.8.1  垃圾收集站点的服务半径宜为70m，生活垃圾应逐步实现分类收集、封闭运输。

- 7.4.8.2  垃圾收集站点应设在垃圾产量集中和交通方便的地方，服务半径不宜超过800m。

7.4.8.3  应单独收集、运输、处理有害垃圾，配置有害垃圾处理设施，其收集容器应封闭并应具有便于识别的标志。

7.4.8.4  公共卫生间配置间距宜为500m，或每平方公里2～3座。独立蹲位不少于4个，不低于三类公测标准。

7.4.8.5  应建设集中式粪便无害化处理设施，用于人、畜粪便的处理和综合利用。

- 7.4.9  防灾

7.4.9.1  根据洪灾类型（河洪、山洪、泥石流），公共设施宜采取相应的防洪措施。

7.4.9.2  新区宜配置救援系统，包括应急疏散点、消防站，医疗救护、物资储备和报警装置等。

7.4.9.3  消火栓应沿道路、靠近十字路口配置，服务半径不应超过150m。

- 新区治理

- 8.1  治理体系

8.1.1  镇街党工委负责新区管理工作，指导成立相应的新区组织机构。

8.1.2  建立健全工作机制，以居民自治组织为基础、新区党组织为核心、社会组织为支撑、社会工作专业人才为骨干的服务体系。

8.1.3  以社会、社会组织、社会工作“三联动”，构建基层党组织领导的，社会多方参与的共驻共建共享治理体系。

- 8.2  服务分工

8.2.1  鼓励搬迁群众将户口迁入居住地，户口未迁入新区的按照居住地管理为主、户籍管理为辅的原则，实行“居住证”管理制度。

8.2.2  实行“以房管人”制度，搬迁入住新区的群众享受居住地居民同等待遇，包括农村低保、新农合、养老保险、民政救助、劳动就业、就学等；其承包地、林地、集体经济收益分配等权益及涉农补贴由原户籍所在村负责，包括退耕还林、种粮补贴、土地林地确权登记和承包流转及征用、村集体经济组织收益分配等。

- 8.3  党组织建设

8.3.1  应强化新区服务型党组织建设，优选配强领导班子。

8.3.2  新区党组织建设、班子建设、党员队伍建设、组织生活、工作运行等党建工作应符合DB6109/T 271的要求。

- 8.4  保障机制

- 8.4.1  全面畅通搬迁群众对新区建设的管理知情权、参与权与知情权，在新区享有均等的选举和被选举权

8.4.2  各级政府应落实新区扶贫、求助、福利和优抚等安置服务事项。

8.4.3  组织引导农村居民参加新型合作医疗和养老保险，农村居民基本医疗保险参保应率达到100%，养老保险参保率应达到92%。

8.4.4  应逐步健全老、弱、病、残、孕及“三留守”（即留守老人、留守儿童、留守妇女）人员关爱帮扶体系。

- 产业与就业

  - 制定产业规划

9.1.1  应结合新区和周边空间容量、资源优势及原有的产业基础等，制定科学合理的产业园区、社区工厂等发展规划，构建搬迁群众能脱贫并逐步能致富的产业体系、就业支撑、创业平台，推进新区产业发展。

9.1.2  集镇新区、中心村新区宜建设成为“一个新区，配套一个农业园区，兴建一个社区工厂，组织一批劳务输出，培育一批职业农民”的就业新区。

  - 建设产业园区

- 9.2.1  围绕富硒资源等优势特色农产品，进行生产、加工、储藏等技术研发和营销体系建设，创建生猪、富硒茶、魔芋、核桃、现代渔业等特色产业园区，辐射带动贫困搬迁群众就业增收。

9.2.2  集镇新区、中心村新区周边至少应建立一个市级以上产业园区。

  - 配建社区工厂

- 9.3.1  产业重点

- 9.3.1.1  采取连锁经营、联合经营、股份经营、订单加工等形式做大电子产品加工项目。

- 9.3.1.2  吸引服装、鞋帽袜、手套等企业，做强纺织加工项目。

- 9.3.1.3  发展富硒食品、茶叶、山野干货、特色干鲜果、中药材等农产品加工。

- 9.3.1.4  挖掘民间艺人和非物质文化遗产传承人，发展木制品、竹藤编制、根雕奇石、书画装裱等手工艺品加工。

- 9.3.2  条件

- 9.3.2.1  集镇新区（大型）、中心村新区（中型）内或周边一公里范围内宜建立社区工厂。

- 9.3.2.2  符合国家产业政策和环保要求的加工类工厂（分厂）或加工车间。

- 9.3.2.3  利用新区配建商业用房或空置门店、老旧厂房，也可自建标准化厂房，面积应不低于100m²。

- 5.2.2.4  每年生产经营期在6个月以上。

- 9.3.2.5  安排贫困户就业20人以上，月工资应高于陕西省最低工资标准。

- 9.3.3  程序

- 9.3.3.1  由各创办企业或创业人员申报。

- 9.3.3.2  由镇政府初审是否符合条件。

- 9.3.3.3  县（区）创业就业局审核公示。

- 9.3.3.4  县（区）社区工厂办认定。

- 9.3.4  经营管理

- 9.3.4 .1  应建立严格的管理制度，包括安全生产管理、员工管理、生产作业管理、生产工艺管理、产品质量管理等。

- 9.3.4.2  应遵纪守法、诚信经营、注重品质、站稳市场。

- 9.3.4.3  应采取“核心加工环节工厂化、简单加工环节家庭化”的生产经营模式。

- 9.3.4.4  应实行“固定工+临时工”的用工制度，尽力解决贫困户劳动力就业。

  - 技能培训

- 9.4.1  新区应建立就业培训制度，组织新区居民培训工作，应结合新区产业需求，开展形式多样的实用技术和职业技能培训。

9.4.2  整合培训项目和资源，做到移民搬迁户新增劳动力免费技能培训，新区居民实用致富技术培训、就业创业培训、外出务工返乡人员再就业培训全覆盖。

  - 精准就业

9.5.1  按照就业岗位菜单式供应、就业落实清单式管理、就业需求账单式对接的“三单制”要求，建立新区居民就业台账，精准落实就业安置。

9.5.2  叠加产业扶贫、就业扶贫等脱贫措施，对特殊搬迁户要安排公益性岗位进行兜底安置。

- 乡风文明

10.1  根据新区规模实际情况，设立新区自治组织，并制定该组织章程，通过开展“道德评议、移风易俗、文化传播、文敏创建、诚信建设、依法治理”实践活动，强化社区治理。自治组织包括但不限于：

- 红白理事会；

- 村民议事会；

- 道德评议会；

- 禁毒禁赌会。

10.2  根据新区群众的民风民俗和公共道德规范，制定村规民约，以约束规范其行为，振兴新区文化。村规民约内容包括但不限于：

- 遵纪守法；

- 团结友爱；

- 尊老爱幼；

- 邻里关系；

- 婚姻家庭；

- 环境卫生。

10.3  在新区积极培育“诚、孝、俭、勤、和”方面的先进典型，就地就近示范感化，用榜样的力量引领社会文明新风尚。评优树模活动包括但不限于：

- 道德模范；

- 好婆婆、好媳妇；

- 致富能人；

- 自强标兵；

- 最美家庭。

10.4  规划建设新民风活动阵地，配置以“诚、孝、俭、勤、和”为主要内容的新民风宣传墙、宣传窗、远教广场、电子显示屏等设施。

- 检查与考核

  - 检查

各县移民（脱贫）搬迁工作办公室负责督促检查移民搬迁新区各项工作，并将工作情况及时上报市移民（脱贫）搬迁工作办公室。

  - 考核

市移民（脱贫）搬迁工作办公室负责考核各县的移民搬迁新区工作，并纳入各县的年终工作考核中。