安康市煤炭产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

民用散煤抽样数量的确定按GB/T 475-2008中的规定进行。民用型煤按照GB 34170-2017中的规定进行。

2 检验依据

民用散煤和民用型煤（蜂窝煤或其他型煤）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析水 | GB 34169-2017或 GB 34170-2017 | GB/T 212-2008 《煤的工业分析方法》 GB/T 30732-2014 《煤的工业分析方法 仪器法》 |
| 2 | 灰分 |  |  |
| 3 | 挥发分 |  |  |
| 4 | 全硫 |  | GB/T 214-2007 《煤中全硫的测定方法》 GB/T 25214-2010《煤中全硫测定 红外光谱法》 |
| 5 | 发热量 |  | GB/T 213-2008 《煤的发热量测定方法》 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 34169-2017 《商品煤质量 民用散煤》

GB 34170-2017 《商品煤质量 民用型煤》

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。