2022年安康市车用柴油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌法产生。

抽样数量：6升。其中检验样品5L，备用样品1L。

2 检验依据

表1  车用柴油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闪点（闭口） | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 261-2021 |
| 2 | 硫含量 | GB 19147-2016 5.2表3 | SH/T 0689-2000 |
| 3 | 氧化安定性 | GB 19147-2016 5.2表3 | SH/T 0175-2004 |
| 4 | 总污染物含量 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 33400-2016 |
| 5 | 十六烷值 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 386-2021 |
| 6 | 运动黏度 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 265-1988（2004） |
| 7 | 凝点 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 510-2018 |
| 8 | 冷滤点 | GB 19147-2016 5.2表3 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 9 | 密度 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 1885-1998(2004) SH/T 0604-2000 |
| 10 | 酸度 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 258-2016 |
| 11 | 铜片腐蚀 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 5096-2017 |
| 12 | 灰分 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 508-1985(2004) |
| 13 | 水含量 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB 19147-2016表3注c目测法 |
| 14 | 馏程 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 6536-2010手动法 |
| 15 | 润滑性 | GB 19147-2016 5.2表3 | SH/T 0765-2021 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 19147-2016 《车用柴油》

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 结论用语

1．经抽样检验，所检项目符合GB 19147-2016 《车用柴油》××××技术要求，依据《2022年安康市车用柴油产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品未发现不合格。

2.经抽样检验，××项目不符合GB 19147-2016 《车用柴油》××××技术要求，依据《2022年安康市车用柴油产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。